9 декабря в 00.31 в Куйбышевском районе в деревне Новоалексеевка на улице Лесной был зарегистрирован пожар, загорелось перекрытие дома. На пожар привлекался Чумаковский ОП ПЧ-120, благодаря оперативности, профессиональным и слаженным действиям личного состава ОП пожар был локализован и потушен, обошлось без жертв.

Причинами возгорания перекрытия дома являются нарушения при устройстве и эксплуатации печей. В период сильных морозов печь рекомендуется топить 2-3 раза в день по 1-1,5 часа, нежели один раз и длительное время, чтобы перекал печи не стал причиной пожара.

Напоминаем , что перекаливание печи приводит к пожару!

В данном случае в чердачном помещении дымовая труба вокруг была отсыпана древесными опилками что и привело к возгоранию. Также было нарушена противопожарная разделка от внутренней поверхности дымохода до горючих конструкций перекрытия.

## Противопожарные отступки

Противопожарные отступки – это пространство между стенками печи и незащищенными или защищенными от постоянного нагрева строительными материалами. Отступка может быть открытой или закрытой.

Открытая отступка означает, что между стенками печи и стеной объекта нет никаких преград, а закрытая отступка предусматривает наличие защитных конструкций.

Закрытая отступка обязательно оснащается вентиляционными решетками для притока охлажденного воздуха и выхода нагретого из замкнутого пространства между печью и стеной.

Фраза «От дыма» используется в печном строительстве для обозначения расстояния между внутренней поверхностью дымохода печи и ближайшей поверхностью (стена комнаты, межэтажное перекрытие итд), которая может быть подвержена возможному возгоранию или перегреву. Такое расстояние может быть описано как «отступка от дыма».

## Строительные нормы СП 7.13130.2013. при устройстве отступок и разделок.

При проектировании кирпичных печей и дымоходов необходимо учитывать требования, предусмотренные в своде правил СП 7.13130.2013.

Расположение печи внутри помещения, толщина стенок печи и дымовой трубы, место прохождения трубы через перекрытие и кровлю — все имеет значение!

Соблюдение противопожарных отступок и разделок – это гарантия безопасности объекта и его обитателей. При проектировании и строительстве печей и дымоходов необходимо учитывать все требования, предусмотренные в соответствующих нормативных документах.

### Отступки и разделки

Так, при толщине стенок печи 120мм отступка открытая должна составлять 260мм, а закрытая – 320мм. При толщине стенок печи 65мм открытая отступка должна быть не менее 320мм, а закрытая – не менее 500мм.

Также необходимо учитывать требования к разделкам. Разделка должна быть не менее 500 мм «от дыма» до горючих материалов и не менее 380 мм «от дыма» до негорючих материалов.

### Предтопочный лист

Предтопочный лист — это металлический лист размером не менее 500х700 мм, который крепится на полу перед топочной дверкой в печи или камине. Главная его цель — предотвратить попадание горячих углей на пол. Крепление предтопочного листа на полу осуществляется в соответствии с требованиями противопожарной безопасности, установленными в СП7.13130.2013.

### Расстояние до противоположной стены

Согласно нормам противопожарной безопасности, расстояние от топочной дверки до противоположной стены должно быть не менее 1250 мм. Это требование обеспечивает безопасность при использовании печей и каминов и предотвращает возможность возгорания строительных конструкций.

### Расстояние от пола до зольника

Минимальное расстояние от уровня пола до дна дымохода и зольников также регулируется нормативами противопожарной безопасности. Если перекрытие или пол выполнены из горючих материалов, то минимальное расстояние от уровня пола до дна зольника должно быть не менее 140 мм, а до дна дымохода — не менее 210 мм. Если же перекрытие или пол выполнены из негорючих материалов, то минимальное расстояние от уровня пола до дна дымохода и зольников должно быть на уровне пола.

### Расстояние от "перекрыши" до потолка

В соответствии со строительными нормами и правилами в печном строительстве расстояние от перекрытия печи («перекрыша») до потолка должно быть не менее 350 мм для незащищенных поверхностей и не менее 250 мм до защищенных.

Выдержка из СП 7.13130.2013. пункт 5.18.
 «Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и потолком из горючих материалов, защищенным штукатуркой по стальной сетке или стальным листом по асбестовому картону толщиной 10 мм, следует принимать равным 250 мм для печей с периодической топкой и 700 мм для печей длительного горения, а при незащищенном потолке – соответственно 350 и 1000 мм. Для печей, имеющих перекрытие из двух рядов кирпича, указанные расстояния следует увеличивать в 1,5 раза.»

### Расстояние от кирпичной трубы до кровли.

При устройстве кирпичных дымовых труб через кровли необходимо удалять их наружные поверхности от сгораемых конструкций на расстояние не менее 130 мм. Эти меры способствуют предотвращению возможных пожаров и обеспечивают безопасность эксплуатации печей и каминов.

Особая просьба к работникам администрации проводящим инструктажи по обучению населения о соблюдении мер пожарной безопасности , уделить особое внимание на правила пожарной безопасности пользования печным отоплением. Обращать внимание населения на чердачные помещения, на трещины дымовой трубы, на противопожарную отступку и разделку печи, эксплуатацию печного отопления.

Разъяснительная работа – вещь обязательная и необходимая: основная доля пожаров происходит из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей.

ПЧ-120 по охране Куйбышевского района ГПС Новосибирской области.